Подробная настройка роутера D-Link DIR-320/NRU, DIR-300/NRU (b5) и др.

Гиперссылки руководства по настройке:

- Подключение роутера к компьютеру

- Вход в маршрутизатор через вэб интерфейс

- Обновление прошивки (перепрошивка) DIR-320 NRU

- Настройка соединения для DHCP

- Настройка соединения для VPN

- Настройка Wi-Fi в D-Link DIR-320 NRU

- Проброс портов (port forwarding) для DC++ и utorrent

В данном руководстве мы рассмотрим подробную настройку роутера D-Link DIR-320/NRU (rev. B1), у которого по сравнению с DIR-320 в конце 2011 года сменился вэб интерфейс и добавилась поддержка Wi-Fi стандарта 802.11n. На этом доработки не закончились, теперь Длинк-Дир 320 научился работать с 3G модемами прямо из коробки безо всяких перепрошивок.

Нужно заметить, что в конце 2011 года D-Link обновила вэб интерфейс во всех остальных своих  роутерах для дома и малого офиса. Вместо черно-оранжевого (см. рис. 1), web интерфейс у D-Link'ов стал более бедным в цветовом отношении: теперь пункты меню стали цвета морской волны, а фон - обычным белым (см. рис. 2).

Рис. 1 Предыдущий вэб интерфейс «Дэлинков»

Как настроить маршрутизатор D-Link с предыдущей прошивкой (в оранжевых тонах), Вы можете посмотреть по этой ссылке.

***

Рис. 2 Новый web интерфейс

Сменился и цвет на коробке маршрутизаторов D-Link, теперь коробка тоже стала белой с цветом морской волны по бокам, а также черной сверху и снизу (см. рис. 3):

Рис. 3

В данной инструкции по настройке DIR-320/NRU мы подробно рассмотрим, как настроить данный маршрутизатор в режиме DHCP, а также в режиме PPTP (VPN) клиента. Настройку мы будем выполнять в условиях сети провайдера БИГ Телеком в Химках, но поскольку все действия мы будем сопровождать подробными комментариями, то данное руководство можно использовать и для других провайдеров. Наш мануал по настройке маршрутизатора D-Link Dir-320 NRU можно использовать для других моделей из линейки Длинков, у которых имеется аналогичный вэб интерфейс и функциональные возможности:

- D-Link DIR-300 (ver. B5)

- D-Link DIR-615 (ver. E4)

- D-Link DIR-655 (ver. B1)

- и другие модели «Длинков», которые мы могли не упомянуть.

Ну что же... Будем считать, что у Вас в руках оказался один из D-Link'ов с новым вэб-интерфейсом, Вы достали его из картонной коробки вместе с адаптером питания и сетевым кабелем. На лицевой стороне роутера Вы найдете светодиодные индикаторы, которые в процессе работы говорят о «поведении» маршрутизатора в данный момент времени (о работе его интерфейсов). На задней панели, справа от антенны Вы обнаружите 5 сетевых разъемов: 4 из них с надписью LAN нужны для подключения внутренних кабелей от домашних ПК, а в одинокий разъем с надписьюINTERNET подключается сетевой кабель от интернет-провайдера (этот интерфейс у роутеров принято называть WAN). Справа от WANинтерфейса расположен USB разъем для подключения 3G модема от провайдера беспроводного интернета, а затем идет разъем для питания и утопленная в корпус кнопка RESET для сброса настроек роутера в случае необходимости.

К 4-м LAN портам DIR-320 Вы можете подключить до 4-х пк или ноутбуков по сетевому кабелю. Кстати, один из таких кабелей синего цвета (обычный патч корд) уже идет в комплекте с роутером, так что можете воспользоваться им для выполнения настройки. Если к роутеру по кабелю Вам нужно подключить более 4-х ПК, то решить дефицит емкости портов можно при помощи неуправляемого сетевого коммутатора (свитча), который Вы подключите к одному из LAN портов роутера. В результате из одного порта у Вас получится еще несколько (в зависимости от емкости свитча, который Вы купите).

Мы с Вами рассмотрели основную информацию относительно возможностей нашего роутера, теперь можно переходить к его настройке. Но сначала необходимо выполнить подключение маршрутизатора к компьютеру или к ноутбуку, после чего мы получим доступ к вэб-интерфейсу нашего роутера.

## Подключение роутера D-Link DIR-320/NRU в Windows 7 и XP

Перед настройкой нашего D-Link DIR-320 необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий — найти договор от своего интернет-провайдера (возможно, оттуда понадобятся данные о параметрах IP и сведения о соединении с провайдером); далее соединяете синим сетевым кабелем любой LAN интерфейс роутера с сетевой картой на ПК или ноутбуке, с которого будете выполнять настройку, ну и подключаете адаптер питания к своему роутеру. Что касается кабеля от провайдера, то его необходимо подключить в INTERNET (WAN) интерфейс. Если же у Вас дома интернет предоставляется по технологии ADSL или DOXIS, то в WAN разъем роутера следует подключить сетевой кабель, идущий от модема.

Теперь Вам следует перевести настройки TCP/IP на своем ПК в режим DHCP клиента (автоматического получения IP адресов). Ниже мы рассмотрим, как это сделать на примере Windows XP и Windows 7.

Подключение роутера D-Link DIR-320/NRU в Windows XP:

Пуск — Панель управления — Сетевые подключения — Подключение по локальной сети — Свойства — Протокол Интернета (TCP/IP) – далее см.рис. 4

рис. 4

***

Подключение роутера D-Link DIR-320/NRU в Windows 7:

Пуск — набираете Просмотр сетевых - выбираете вверху в результатах поиска — Просмотр сетевых подключений — Подключение по локальной сети — Свойства — Протокол интернета версии 4 — далее см. рис. 5

рис. 5

По умолчанию все D-Link'и выдают во внутреннюю сеть IP адреса из диапазона 192.168.0.1/24. Поэтому, спустя 10-20 секунд Ваш ПК или ноут должен сам получить IP адрес от роутера. Он будет выглядеть наподобие 192.168.0.101 или 192.168.0.102. В Windows XP отследить получение IP адреса от роутера можно, открыв состояние Подключения по локальной сети. (см. рис. 6)

рис. 6

Надпись о том, что сетевой карте присвоен DHCP, означает, что маршрутизатор успешно выдал компьютеру по LAN интерфейсу внутренний IP адрес. Если этого не происходит или появляется IP адрес вида — 169.***.***.***, то не исключены проблемы с работой DHCP клиента на Вашем компьютере. Чаще всего это может быть вызвано работой брандмауэров (файрволов), но бывают и другие причины... В таком случае можем посоветовать прописать необходимые IP адреса в настройки сетевой карты вручную. Для этого достаточно будет указать следующие параметры IP на своём ПК или ноуте:

- IP — 192.168.0.101

- Маска подсети - 255.255.255.0

- Основной шлюз — 192.168.0.1

- DNS – 192.168.0.1

Будем считать, что Вы выполнили подключение роутера к системному блоку компьютера. Приступаем непосредственно к настройке нашего маршрутизатора.

## Настройка роутера D-Link DIR-320/NRU (hardware rev. B1)

Настраивать D-Link DIR-320 мы будем через вэб интерфейс. Для этого необходимо в любом браузере компьютера (Opera, Internet Explorer, Mozilla, Chrome) в адресной строке перейти по адресу: http://192.168.0.1 (обычно этот адрес все D-Link'и имеют по умолчанию). Вы увидите приветствие маршрутизатора на экране своего компьютера (см. рис. 7)

рис. 7

Для входа в вэб-интерфейс D-Link'а потребуется ввести имя пользователя и пароль, а затем нажать на Вход. По умолчанию Имя пользователя —admin, Пароль — admin. После ввода учетных данных Вы увидите всплывающее сообщение от роутера (см. рис. 8)

рис. 8

В этом сообщении DIR-320 принудительно требует сменить пароль по умолчанию, который в дальнейшем будет использоваться для входа в маршрутизатор. Вам остается только нажать на ОК и задать новый пароль в следующем окне (см. рис. 9)

рис. 9

Здесь необходимо ввести новый Пароль и его Подтверждение, после чего остается только нажать на кнопку Сохранить. Далее роутер снова предложить авторизоваться, но уже с новым паролем (см. рис. 10). Что же, ничего не остается, как ввести учетные данные еще раз...

рис. 10

Вводите Имя пользователя и Пароль, после чего жмете на Вход. Далее Вы попадете в главное меню роутера D-Link DIR-320 (B1), где увидите перед собой Информацию об устройстве (см. рис. 11)

Рис. 11

Вот так выглядит новый вэб-интерфейс у D-Link'ов. Автору данного руководства интерфейс не особо понравился в плане внешнего вида и удобства использования, но вот функционально возможностей в новых прошивках стало больше. Важно: теперь для сохранения конфигурации после любого изменения настроек (!) необходимо каждый раз нажимать на кнопку Сохранить в правом верхнем углу.

### Обновление прошивки у маршрутизатора D-Link DIR-320/NRU

Теперь мы рекомендуем удостовериться, что в роутере Дир-320/нру установлена последняя версия прошивки! Для неопытных пользователей поясним: прошивка — это внутреннее программное обеспечение маршрутизатора. В новых версиях прошивок обычно исправляются ошибки, а иногда и добавляется дополнительный функционал. Узнать текущую версию прошивки Вы можете прямо в главном меню (см. рис. 11). Вы найдетеВерсию прошивки в поле Информация об устройстве. В нашем конкретном случае мы имеем дело с версией 1.2.94.

Теперь необходимо убедиться - нет ли для обновлений прошивки на сайте производителя. Для этого необходимо по ссылке выше перейти на ftp сервер производителя и посмотреть — обновления прошивок для DIR-320/NRU (см. рис. 12).   Мы видим на сайте всего лишь один файл с той же самой версией, что уже установлена в нашем роутере (судя по названию файла). Это означает, что в данный момент обновления прошивки отсутствуют. Но мы все равно загрузим ее к себе в компьютер и перенесем на тот пк, с которого настраиваем свой роутер, чтобы показать, как можно обновить ПО своего роутера в рамках данного руководства.

рис. 12

За неимением новых версий в данном конкретном случае мы установим ту же самую версию, чтобы показать суть процесса перепрошивки. Вы же установите себе более новую версию, как только она появится на сайте производителя. Рекомендуем заглядывать на ftp сервер Длинка раз в 3 месяца и проверять наличие обновлений!

Итак, переходим к самой процедуре обновления прошивки в роутере D-Link. Сделать это можно в п. Система — Обновление ПО (см. рис. 13)

Рис. 13

Вам необходимо сообщить маршрутизатору, где находится файл с прошивкой. Для этого нажимаете на кнопку Выберите файл и в проводнике Windows добираетесь до файла с прошивкой для DIR-320/NRU, жмете на кнопку Открыть, а затем на Обновить.

После этого маршрутизатор начнет обновлять свою прошивку, Вам в этот момент остается лишь подождать окончания процесса.

Внимание!!! Во в течение последующих 3-х минут ни в коем случае не выключайте питание беспроводного роутера и не прерывайте процесс перепрошивки любыми иными действиями!

В процессе обновления программного обеспечения Вы увидите на экране индикатор хода операции (см. рис. 14)

рис. 14

Через некоторое время роутер зальет новую прошивку в свои недра, перезагрузится и предложит совершить повторную авторизацию (см. рис. 10). Учтите, что маршрутизатор после перепрошивки сбросит все свои предыдущие настройки. Введите логин и пароль (admin и admin), после чего в очередной раз нажмите на Вход. Роутер вновь попросит сменить пароль по умолчанию, но мы все это уже проходили на рис. 8-10.

Если всё произошло так, как изложено выше, то можете принять наши поздравления — Вы успешно обновили прошивку своего D-Link DIR-320/NRU! Если же роутер не выдал окна авторизации, а повторные попытки зайти на 192.168.0.1 спустя 5 мин после начала обновления прошивки не приносят успеха, то с роутером, скорее всего, случилось ЧП. Перезапустите его через прерывание питания и при отсутствии отклика обращайтесь в сервисный центр производителя!

Теперь настала пора убедиться, что роутер обновлен той прошивкой, которую мы в него заливали. Эта информация будет указана в главном меню D-Link DIR-320/NRU (см. рис. 15)

Рис. 15

Здесь мы видим, что установлена версия 1.2.94 со временем сборки от 3 августа 2011 года. До этого у нас стояла сборка от 13 мая 2011 года (см.рис. 11). С обновлением прошивки закончено, теперь перейдем к непосредственной настройке нашего D-Link DIR-320/NRU.

### Настройка соединения с Интернетом в D-Link DIR-320/NRU

Теперь пришло время настроить соединение роутера с Интернет-провайдером. В D-Link DIR-320 NRU это можно сделать в п. Соединения — WAN(см. рис. 16)

Рис. 16

Как уже мы предупреждали выше, в данном руководстве мы покажем, как настроить роутер D-Link DIR-320 NRU по протоколам DHCP и PPTP VPN (именно по ним и предоставляет своим абонентам доступ в Интернет провайдер БИГ Телеком в Химках). Если у Вас доступ в Интернет предоставляется по другому протоколу, то здесь необходимо будет обратиться в техническую поддержку за разъяснениями по настройке.

#### Для начала мы выполним настройку DIR-320 NRU в режиме DHCP

Для этого необходимо щелкнуть по строчке WAN интерфейса (рис. 16), тогда перед Вами откроется окно его детальных настроек под названиемСеть / Соединения (см. рис. 17)

рис. 17

В режиме DHCP (автоматического получения параметров IP от провайдера) никаких особых трудностей с настройкой D-Link DIR-320/NRU возникнуть не должно. Для этого в поле Тип соединения необходимо оставить опцию в позиции IPoE.

В поле MAC  Вы можете занести своё значение для физического адреса маршрутизатора (по WAN интерфейсу). Это может оказаться весьма кстати, когда провайдер реализовал в сети привязку MAC адреса к IP адресу клиентов. Поскольку каждое сетевое устройство имеет свой уникальный МАС адрес, данная опция позволяет избежать звонков провайдеру при замене сетевого оборудования, подключенного по последней миле (например, проводится замена оборудования с сетевой карты на роутер). Вы можете сделать в роутере МАС адрес, идентичный МАС адресу Вашего компьютера, на котором работали до установки маршрутизатора. Если Вы желаете использовать в сети провайдера роутер с «неродным» МАС адресом, то заполните данную опцию. Если же хотите зарегистрировать MAC адрес роутера, то придется совершить звонок своему провайдеру и сообщить ему МАС адрес, который можно найти на днище роутера (шесть пар цифробукв).

Далее оставьте галочки на п. Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. Это заставит роутер автоматически подхватывать настройки от DHCP сервера интернет-провайдера.

Более никакие опции мы тут менять не будем, в режиме DHCP всё будет работать и так ;)

Осталось только нажать на кнопку Сохранить.

А затем не забудьте нажать на кнопку Сохранить уже в следующем окне на рис. 18, чтобы после перезагрузки роутер «не забыл» настройки.

Рис. 18

***

Теперь самое время проверить работоспособность настроек. Сделать это можно в п. Статус — Сетевая статистика (см. рис. 19)

рис. 19

Здесь в поле WAN Вы можете увидеть информацию о том, что DHCP клиент маршрутизатора успешно получил от провайдера необходимые параметры IP. Фактически Вы уже можете работать в Интернете с компьютера, который у Вас подключен к LAN интерфейсу роутера DIR-320/NRU.

#### Теперь выполним настройку маршрутизатора DIR-320 NRU в режиме PPTP VPN

Протокол VPN часто используется домовыми провайдерами для предоставления доступа в Интернет. Вот и в случае с БИГ Телеком-Химки часть абонентов в сети работает по данному протоколу (в случае подключения дополнительной услуги — выделенный IP адрес).

Настройка роутера D-Link DIR-320 NRU в режиме PPTP выполняется в уже знакомом нам п. Соединения (см. рис. 20). Для соединения через PPTP или L2TP здесь требуется создать новый интерфейс. (Примечание: для начала нам всё равно необходимо настроить роутер на работу по WAN интерфейсу с типом соединения ipoe. БИГ Телеком выдает эти настройки по DHCP, так что фактически мы уже выполнили предварительную настройку выше. Если у Вашего провайдера схема по DHCP в локальной сети не реализована, то, вероятно, придется сначала настроить WAN ipoe в режиме Static IP).

рис. 20

В этом меню нам потребуется создать еще один интерфейс для соединения через PPTP. Для этого необходимо нажать на кнопку Добавить, после чего на экране откроется меню для настройки нового интерфейса (см. рис. 21).

Рис. 21

Для настройки роутера на работу по VPN соединению необходимо выставить опцию Тип соединения в позицию PPTP. (Примечание: если Ваш провайдер предоставляет доступ по L2TP, то данный протокол выбирается в этом же меню).

Далее рассмотрим остальные необходимые опции для настройки DIR-320/NRU в режиме PPTP [сверху-вниз]:

wanPPTPSNameType – позволяет задать способ указания адреса VPN сервера: в виде доменного имени или в виде IP адреса. Если провайдер рекомендует задавать адрес сервера в виде доменного имени, то выбираете вариант URL, если же в виде IP-адреса, то вариант IP. (Совет: загляните в свой договор с провайдером и найдите, как там рекомендуется указывать адрес VPN сревера. Еще можно обратиться в техническую поддержку за разъяснениями);

Адрес сервера — здесь указывается упомянутый выше адрес VPN сервера. Либо в виде доменного имени, либо в виде IP — в зависимости от опции wanPPTPSNameType;

PPP Имя пользователя — в этой опции вводится логин для авторизации с VPN сервером. Его можно найти в своем договоре с провайдером. В случае с провайдером БИГ Телеком имя пользователя для аутентификации на VPN сервере совпадает с логином для доступа в личный кабинет;

Пароль — это пароль для соединения с VPN сервером провайдера (см. свой договор). В случае с провайдером БИГ Телеком пароль для аутентификации на VPN сервере совпадает с паролем для доступа в личный кабинет;

Подтверждение пароля — здесь потребуется повторно ввести пароль для аутентификации на VPN сервере, чтобы исключить ошибку при наборе;

Шифрование  — здесь производится активация шифрования данных, передаваемых по VPN. Обычно у провайдеров шифрование VPN туннеля не применяется, поэтому оставляем вариант — Без шифрования.

Алгоритм аутентификации — здесь можно выбрать тип аутентификации, которую поддерживает VPN сервер провайдера. За дополнительной информацией можно обратиться в техническую поддержку. Но можно и выбрать вариант AUTO, тогда сам роутер попробует подобрать совместимый вариант аутентификации. В случае с БИГ Телеком мы точно знаем, какой тип аутентификации используется VPN сервером, поэтому выбираем вариант — MS-CHAP-V2.

Больше в этом меню никакие опции можно не трогать. После нажатия на кнопку Сохранить тоннель до VPN сервера провайдера должен будет успешно установиться.

***

Проверить - поднялась ли VPN сессия, Вы можете в меню Соединения (см. рис. 22). Чтобы через VPN туннель пошел траффик обязательно установите метку Шлюз по умолчанию напротив соединения PPTP и сохраните настройки через кнопку в правом верхнем углу!

Рис. 22

Надпись, что тип PPTP находится в состоянии Соединено свидетельствует об успешных действиях с Вашей стороны. Если же надпись Соединеноне появляется, то где-то на предыдущих этапах была допущена ошибка...

### Настройка маршрутизации (роутинга) для доступа к локальным ресурсам

Следующим этапом при настройке роутеров D-Link в режиме PPTP VPN обычно является заполнение таблицы маршрутизации. Эта процедура необходима для одновременного доступа к локальным ресурсам сети провайдера при установленном VPN соединении. Собственно, если Вас не очень-то интересуют локальные ресурсы, то можно пропустить данный этап. Для тех же, кто собирается в дальнейшем пользоваться такими локальными сервисами, как FTP или DC++, настраивать маршрутизацию придется. Сделать это в DIR-320/NRU Вы можете в пункте Дополнительно- Маршрутизация (см.  рис. 23)

рис. 23

Данное меню представляет из себя таблицу для занесения статических маршрутов. Статические маршруты, которые необходимы именно в Вашем конкретном случае, Вы можете узнать в технической поддержке своего провайдера.

Чтобы создать новый локальный маршрут в D-Link DIR-320/NRU Вам необходимо нажать на кнопку Добавить, тогда появится окно для создания нового правила маршрутизации (см. рис. 24).

Рис. 24

Здесь в поле Сеть назначения следует указать область назначения данного маршрута.

В поле Маска сети назначения следует указать маску подсети для конкретного маршрута.

В поле Шлюз следует указать адрес своего локального шлюза (его можно узнать из своего договора или можно было посмотреть в состоянии подключения по локальной сети на том компьютере, который до установки роутера был подключен к кабелю провайдера).

В поле Метрика можно поставить единичку. Это значение задает приоритет для данного конкретного правила маршрутизации.

В поле Через интерфейс можно оставить вариант <Автоматически>, тогда роутер D-Link DIR-320/NRU сам определит — на каком интерфейсе целесообразнее использовать данный маршрут.

Для создания правила Вам остается только нажать на кнопку Сохранить.

Таким нехитрым образом Вам следует занести в таблицу маршрутизации все необходимые правила. В результате локальный трафик пойдет именно по тем направлениям, которые Вы указали в своих правилах.

В случае с провайдером БИГ Телеком (Химки) на момент написания данного руководства необходимо было создать всего лишь 2 локальных маршрута, их Вы можете увидеть на рис. 25 (только не забудьте, что адрес локального шлюза в каждом случае индивидуален!):

Рис. 25

После занесения всех необходимых маршрутов остается сохранить параметры роутера путем нажатия на кнопку Сохранить. На этом настройку маршрутизации в роутере D-Link DIR-320/NRU можно считать оконченной.

### Настройка Wi-Fi соединения в D-Link DIR-320/NRU

Маршрутизатор D-Link DIR-320/NRU, в отличие от своего предшественника — DIR-320, поддерживает более скоростной стандарт Wi-Fi связи, что позволяет передавать данные по беспроводной сети на скорости - до 150 Мбит/с при использовании соответствующего Wi-Fi оборудования с клиентской стороны (подойдет адаптер D-Link DWA-140). Настройка беспроводной Wi-Fi сети в новых D-Link'ах серии DIR производится в п. Wi-Fi –Общие настройки (см. рис. 26)

рис. 26

Здесь Вы можете полностью выключить Wi-Fi модуль в своем роутере. Тогда маршрутизатор превратится из беспроводного в проводной. Далее мы перейдем к пункту Основные настройки, в котором можно задать название сети и выбрать стандарт беспроводной связи (см. рис. 27):

Рис. 27

Скрыть точку доступа - отключает рассылку сетевого идентификатора (SSID), это позволяет спрятать свою сеть от устройств с ОС Windows, выступая средством безопасности. Правда, в этом случае Вам придется создавать профиль для подключения к беспроводной сети вручную.

SSID – название беспроводной сети (сетевой идентификатор). Под этим названием сеть будет видна в беспроводных Wi-Fi клиентах.

Страна — всем россиянам можно оставить вариант Russian Federation.

Канал - принудительный выбор канала для беспроводной связи. Не рекомендуем иметь дело с каналом номер 6, поскольку большинство Wi-Fi оборудования по умолчанию работает именно на этом канале (мало кто из пользователей его меняет). В идеале рекомендуем остановить свой выбор на канале 1 или канале 12, чтобы минимизировать вероятность интерференции с сетями соседей.

Беспроводной режим — здесь можно выбрать режим беспроводной связи 802.11g или 802.11n, а может даже устаревший 802.11b или их комбинацию. В смешанном режиме работы (802.11 B/G/N mixed) имейте в виду, что общая скорость работы сети при подключении разноплановых клиентов просядет до уровня самого медленного клиента.

Чуть ниже можно задать Максимальное количество клиентов, которые будут подключаться к роутеру.

Далее Вам остается нажать на Изменить и можно переходить к настройке шифрования в сети.

Шифрование беспроводной сети настраивается в п. Настройки безопасности (см. рис. 28)

рис. 28

В опции Сетевая аутентификация Вы можете выбрать алгоритм шифрования в беспроводной сети. Рекомендуем остановить свой выбор на наиболее универсальном варианте WPA-PSK/WPA2-PSK mixed – это обеспечит поддержку большинства современного Wi-Fi оборудования.

В поле Ключ шифрования PSK Вы задаете пароль на свою беспроводную вайфай сеть. Рекомендуем здесь использовать пароль от 8 до 10 символов длиной, состоящий из заглавных и строчных букв, специальных символов и цифр. Это минимизирует вероятность подбора пароля со стороны злоумышленников.

В опции WPA-шифрование можно выбрать алгоритм для WPA шифрования. TKIP – менее криптостойкий вариант по сравнению с AES, но с AESмогут не работать некоторые беспроводные клиенты. Мы рекомендуем поставить вариант TKIP+AES, тогда Вы обеспечите совместимость с большинством Wi-Fi клиентов.

Период обновления WPA ключа можно оставить по умолчанию.

Далее остается только нажать на кнопку Изменить.

Хотелось бы сказать несколько слов еще об одной опции в Дополнительных настройках беспроводной сети (см. рис. 29)

Рис. 29

Здесь опция TX мощность отвечает за излучение антенны беспроводной связи. Вы экспериментальным путем можете понизить её до такого уровня, когда и на покрытие квартиры/комнаты будет хватать, и выглядывать за пределы квартиры сеть сильно не будет. Это снизит вероятность взлома беспроводной сети со стороны ваших соседей-хакеров : ) Да и на здоровье это скажется в лучшую сторону, особенно если курить бросите ;)

На этом настройку беспроводной Wi-Fi сети в D-Link DIR-320/NRU можно считать законченной. Для использования вай-фай дома Вам будет вполне достаточно рассмотренных выше манипуляций.

Теперь можете включать свой ноутбук и подключать его к Wi-Fi сети.

### Переадресация портов для DC и torrent в D-Link DIR-320 NRU

Настройку переадресации портов (проброс портов или Port Forwarding) необходимо проделать, если планируется использовать в домашней сети программы и устройства, которые требуют незапрошенного доступа к ним со стороны локальной сети провайдера или внешнего Интернета. Например, это может потребоваться в случае доступа на домашнюю IP ВЭБ камеру или при работе с файлообменными сервисами типа torrent или DC++. Принцип переадресации портов состоит в следующем: Вы самостоятельно сообщаете маршрутизатору DIR-320/NRU, какой тип незапрошенного трафика извне роутеру следует переправлять на определенный IP адрес домашней сети.

Рассмотрим проброс портов в D-Link DIR-320 NRU для DC и Utorrent:

Настроить Port Forwarding в роутере D-Link можно в п. Межсетевой экран — Виртуальные серверы (см. рис. 30). Новые правила создаются после нажатия на кнопку Добавить.

Рис. 30

В этом меню маршрутизатора Длинк Вы можете создать необходимые правила для проброса портов. Причем правила эти можно создать как на основе готовых шаблонов, так и для определенного трафика.

***

Рассмотрим ниже, как прокинуть порты в роутере D-Link DIR-320NRU для файлообменной программы DC++ (см. рис. 31):

Рис. 31

В настройках соединения DC Вам потребуется активировать режим соединения Брандмауэр с ручным перенаправлением портов. Для файлообмена внутри сети провайдера в поле Внешний /WAN IP следует вписать внутрисетевой IP адрес, который Вам выдает провайдер по договору. Если предполагается работа с DC++ во внешнем интернете, то в поле Внешний / WAN IP  нужно будет вписать свой выделенный/внешний IP адрес (за более подробной информацией обращайтесь к своему провайдеру).

В поле Порты: TCP и UDP Вам нужно вписать значения портов, по которым Вы планируете дальнейшую работу своего DC клиента. Мы рекомендуем Вам выбирать значения портов, которые легко запомнить, но при этом эти порты не заняты системой.

После чего вернемся в меню переадресации портов в нашем Д-Линк ДИР-320нру (см. рис. 30), нажмем на кнопку Добавить для создания нового правила (см. рис. 32):

Рис. 32

Поскольку наше правило переадресации не подпадает под какой-либо шаблон, то оставляем вариант Custom.

Далее в поле Имя укажем название нашего первого правила переадресации (придумайте его по своему желанию).

Опцию Интерфейс оставим в позиции WAN.

В поле Протокол выставляем вариант TCP/UDP, поскольку DC клиент использует оба типа траффика. Во всех строчках с портами мы укажем одно и то же значение — 11111, что соответствует значению портов в нашем DC клиенте. Здесь немного поясним — роутер согласно данному правилу перекидывает TCP и UDP траффик с внешнего порта на внутренний. Возможности роутера позволяют в одном правиле прокинуть сразу несколько портов (например, с 11111 по 11115), но в нашем случае подобное не требуется, поэтому начальный и конечный порт в нашем примере совпадают.

В поле Внутренний IP необходимо указать значение внутреннего IP адреса компьютера в вашей локальной сети, на который роутеру нужно переадресовывать траффик. Узнать внутренний IP адрес можно в состоянии подключения по локальной сети на этом компьютере (см. рис. 6). Его значение должно в точности совпадать со значением в правиле переадресации портов нашего маршрутизатора.

Далее жмете на Изменить, после чего роутер сохраняет правило в своей памяти.

Теперь рассмотрим в D-Link DIR-320/NRU переадресацию портов для Utorrent. Откроем настройки Utorrent по части параметров соединения и приведем их в следующий вид (см. рис. 33):

рис. 33

В torrent клиенте укажем порт, который мы бы хотели переадресовать в нашем роутере.

Далее вернемся в меню переадресации портов маршрутизатора и создадим правило для проброса соединений от Utorrent на IP нашего второго компьютера в домашней сети (см.  рис. 34). При создании правила переадресации портов учтем, что второй компьютер имеет внутренний IP адрес 192.168.0.222. Прокидывать будем TCP и UDP траффик по порту 22222, что и отразим в нашем правиле.

Рис. 34

Отметим также, что для корректной работы Utorrent Вам потребуется подключить у своего провайдера услугу выделенного IP адреса, одной только переадресации портов (port forwarding) в маршрутизаторе будет недостаточно! Без выделенного IP адреса Вы не сможете полноценно раздавать торренты, т.к. будет мешать NAT у интернет-провайдера. В большинстве случаев без выделенного IP раздача торрентов будет идти лишь на 1/3 от ширины канала. Кроме того, на нашем сайте Вы можете найти еще кое-какие дополнительные хитрости по оптимальной настройке роутера для работы с торрентами.