Настройки для 2х точечной прошивки.

АТО-80

OSPD-120

AMSPD-40

ACSPD-50
AOSPD-30
ATSPD-80

OSL-7

Объяснения что к чему  от vovan1111

АТО = 0 – всегда работает база с одной точкой (как в предыдущих прошивках)
АТО = Х – при скорости меньше Х работает база с 2 точками, при скорости больше Х работает база с 1 точкой
АТО = OFF – всегда работает база с двумя точками
При работе одноточечной базы это расстояние определяется в зависимости от скорости:
0-40 км/ч – 200 м
40-60 км/ч – 500 м
60-80 км/ч – 700 м
80-100 км/ч – 800 м
100-120 км/ч – 900 м
выше 120км/ч-1500м

OSPD-120 Лимит скорости, выше 120: блажит «Снижайте скорость»

AMSPD-40 Ниже 40 отключает звуковые предупреждения, кроме стационарных точек по  GPS

ACSPD-50  Ниже 50 включается режим Город-1, выше 50-включается Трасса  чувствительность средняя.

AOSPD-30 Ниже 30 переходит в Город-2, отключаются все диапазоны кроме Cтрелки и точек GPS

ATSPD-80 выше 80 Трасса чувствительность высокая. Работает все на автомате только в режиме Трасса

OSL-7  Превышение ограничения скорости. Если ограничение 40, то при 48 блажит «Снижайте скорость»

(В суперминималистическом звуковом варианте вместо этой фразы «бип»-бип»-«бип»……)